Table of Contents

# 机械臂猪只背部注射系统 · 接口契约与数据库数据字典

版本 v1.0 · 交付日期 2026-09-17 · 负责方：后端组

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 后端仓库路径 | pig_injection_platform/backend |
| 服务地址（开发） | http://<服务器IP>:8080 |
| 接口前缀 | /api/v1 |
| 在线接口文档 | http://<服务器IP>:8080/docs（Swagger，可直接点 Try it out 联调） |
| 机器可读规范 | http://<服务器IP>:8080/openapi.json |
| 数据库 | PostgreSQL 17，库 pig_injection，17 张业务表 |
| 表结构权威来源 | backend/app/models.py → 导出 backend/sql/schema.sql |
| 本文档阅读对象 | 前端组（第 1 章）、数据库/答辩材料（第 2 章）、外包机械臂方（第 3 章） |

本文档是唯一的接口与数据口径。与本文档冲突的旧文档、口头约定一律以本文档为准。 变更流程：任何一方要改接口，先提改动点 → 后端更新本文档版本号 → 双方按新版本联调。

## 第 0 章 系统边界与分工

### 0.1 总体架构

flowchart LR
    subgraph 前端组
        FE[Web 前端<br/>Vue / React]
    end
    subgraph 后端组
        API[FastAPI 后端<br/>:8080 /api/v1]
        WS[WebSocket 推送<br/>/api/v1/ws]
        SM[注射状态机<br/>injection.py]
        GW[机械臂适配器<br/>arm_gateway.py]
        POLL[遥测轮询<br/>1 秒/次]
    end
    subgraph 数据库
        DB[(PostgreSQL 17<br/>:55432 / pig_injection)]
    end
    subgraph 外包方
        ARM[机械臂控制系统<br/>热成像 / 手动 / 自动注射 / 避障]
    end

    FE -- HTTP + JSON --> API
    FE <-- 实时推送 --> WS
    API --> SM
    SM --> GW
    GW -- HTTP + JSON --> ARM
    POLL --> GW
    API --> DB
    SM --> DB
    POLL --> DB
    WS --> FE

### 0.2 为什么前端不直连机械臂

| 理由 | 说明 |
| --- | --- |
| 安全 | 机械臂是带电、带针、有夹伤风险的设备。指令必须经过后端的急停互锁与参数校验，不能由浏览器直接触发。 |
| 审计 | 答辩与事故追溯需要回答"谁、在几时、对哪头猪、下发了什么指令、结果如何"。这条记录只有后端能生成。 |
| 解耦 | 外包方的接口路径、字段名、单位随时可能变。变化被隔离在 arm_gateway.py 一个文件里，前端代码不受影响。 |
| 数据留痕 | 注射精度、进针阻力、猪只体温等指标要落库、要能出报表，不属于机械臂的职责。 |
| 实时性 | 前端只连一条 WebSocket，由后端统一广播状态，比多个页面各自轮询机械臂更省带宽、更不易卡。 |

### 0.3 职责边界（谁负责什么）

| 能力 | 前端 | 后端 | 外包机械臂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面渲染、交互、图表 | ✅ |  |  |
| 指令下发鉴权、幂等、审计 |  | ✅ |  |
| 注射流程状态机与进度 |  | ✅ | 只执行动作、回报阶段 |
| 目标点定位算法（视觉） |  | 暂缺（由外包方或视觉组提供 target_point） | 可选 |
| 关节级运动控制、力控 |  | 只做转发 | ✅ |
| 热成像测量与伪彩图生成 |  | 存储、统计、报表 | ✅ |
| 急停 | 提供大按钮 | 幂等转发 + 状态互锁 | ✅ 真正断电 |
| 告警判定（体温异常、电机过温） | 展示 | ✅ 判定与去重 | 上报原始值 |

### 0.4 技术栈

| 层 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Python 3.13 | 后端统一 Python |
| Web 框架 | FastAPI + Uvicorn | 自带 OpenAPI，/docs 可直接联调 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 | models.py 即表结构权威 |
| 驱动 | psycopg 3 | postgresql+psycopg:// |
| 数据库 | PostgreSQL 17 | jsonb 存关节数组、原始报文，方便答辩展示 |
| 包管理 | uv | uv sync / uv run |
| 测试 | pytest + 自研冒烟脚本 | 26 单测 + 42 项端到端断言 |
| 实时通道 | 原生 WebSocket | 无需额外 MQ |

## 第 1 章 接口契约（前端组必读）

### 1.1 通用约定

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTP/1.1 + HTTPS（正式部署建议挂 Nginx 加 TLS） |
| Base URL | http://<服务器IP>:8080 |
| 统一前缀 | /api/v1，本文档后续路径省略该前缀 |
| 请求体 | Content-Type: application/json（媒体上传除外，用 multipart/form-data） |
| 时间格式 | ISO 8601 带时区偏移，如 2026-09-17T22:40:43.400834+08:00，时区固定 Asia/Shanghai |
| 字段命名 | 全部 snake_case |
| 长度单位 | 一律 mm；角度一律 deg；温度一律 ℃；力 N、力矩 N·m；剂量 ml |
| 跨域 | 后端已开启 CORS，开发期允许全部来源；正式环境在 .env 的 CORS_ORIGINS 收敛 |
| 鉴权 | v1 没有鉴权，只允许部署在可信局域网。不要直接暴露到公网 |
| 缓存 | 所有 JSON 响应带 Cache-Control: no-store |
| 分页 | ?limit=&offset=，响应统一为 {"ok":true,"page":{"total":N,"limit":L,"offset":O},"items":[...]} |

#### 1.1.1 幂等键 request_id（最容易踩的坑）

所有写操作都建议带 request_id（任意字符串，推荐 UUID；非 UUID 后端会哈希成稳定键）。

后端保证：相同 request_id 重复提交，只会向机械臂下发一次，第二次直接返回第一次的结果， message 字段会提示"重复请求"。

这条约定解决三个真实问题：

- 用户双击"开始注射"按钮 → 机械臂打两针；

- 网络超时后前端自动重试 → 指令重复；

- 页面刷新导致请求重发。

// 前端统一封装：所有 POST 都这么发
async function post(path, body, base = 'http://127.0.0.1:8080/api/v1') {
  const res = await fetch(base + path, {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ ...body, request_id: crypto.randomUUID() }),
  });
  return res.json();
}

不传 request_id 也能调通（后端会自动生成一个），但就失去了防重能力，只适合调试。

#### 1.1.2 控制类接口的三条纪律

- 一律 POST，不要用 GET 触发动作（浏览器/代理会预取，可能误触发）。

- 不要在 fetch 层做自动重试；重试由用户操作触发（有 request_id 时重试是安全的）。

- 急停按钮不要二次确认弹窗，也不要做防连点，急停要快要无脑。

#### 1.1.3 控制类响应的统一格式

所有 /arm/*、/injection/tasks/{id}/abort 等控制接口，成功时统一返回：

{
  "request_id": "92a891fe-6d2f-4f26-9a2c-6e46a5a1b2f3",
  "command_type": "jog",
  "accepted": true,
  "result": "success",
  "arm_command_id": "JOG-1789656000123",
  "message": null,
  "duration_ms": 3,
  "response": { "accepted": true, "motion_done": true }
}

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| accepted | 机械臂是否受理。false 时请看 message 和顶层 error |
| result | success / rejected / timeout / error |
| arm_command_id | 机械臂侧指令号，用于和机械臂日志对账 |
| duration_ms | 本次转发到机械臂的往返耗时，可用来观察网络抖动 |
| response | 机械臂原始返回，字段随机械臂而定，前端不要依赖其内部结构 |

### 1.2 统一错误响应与错误码表

所有错误（含 404、422）都是同一个形状：

{
  "ok": false,
  "error": "estop_active",
  "message": "急停状态下不接受运动指令",
  "request_id": "df1ebf4e-2a08-443c-b230-e72a4870a296"
}

前端请只按 error 做分支，message 只用于展示，不要用中文文案做判断条件。

| HTTP | error | 触发场景 | 前端应该做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | bad_request | 参数缺失或非法 | 提示用户，不改状态 |
| 400 | bad_axis | 点动轴不在 x/y/z/j1..j6 | 修前端参数 |
| 400 | bad_mode | 模式不在 idle/manual/auto | 修前端参数 |
| 404 | not_found | 任务/猪只/栏位/设备/告警不存在 | 刷新列表 |
| 404 | device_not_found | 台账里没有该机械臂设备 | 先去设备页登记 |
| 409 | estop_active | 急停未复位 | 弹红色警告，引导去急停复位 |
| 409 | arm_fault | 机械臂故障 | 弹红色警告并显示 message |
| 409 | injection_busy | 已有注射任务在执行 | 提示等待，或让用户去中止 |
| 409 | arm_rejected | 机械臂拒绝执行 | 显示 message |
| 409 | conflict | 编号/耳标/用户名重复 | 提示换一个 |
| 422 | validation_error | Pydantic 参数校验失败，message 里会指出具体字段 | 开发期 bug，看 message |
| 500 | internal_error / path_not_configured | 后端异常 / 未配机械臂路径 | 报错给后端组 |
| 501 | unsupported | 当前机械臂不支持该功能 | 按钮置灰 |
| 502 | arm_bad_response | 机械臂返回的不是 JSON | 报错给后端组 |
| 503 | arm_unreachable | 连不上机械臂服务 | 页面挂"设备离线"角标 |
| 504 | arm_timeout | 机械臂响应超时（默认 8 秒） | 提示重试；先查状态再决定是否重发 |

### 1.3 WebSocket 实时推送

WS ws://<服务器IP>:8080/api/v1/ws

连接建好后服务端立刻推一次当前机械臂状态，之后持续推送。客户端每 20 秒发一次文本 ping 保活，服务端回 pong。

所有消息统一为 {"type": "...", "data": {...}}：

| type | 触发时机 | data 内容 |
| --- | --- | --- |
| arm_status | 约 1 次/秒（遥测轮询） | 与 GET /arm/status 完全一致 |
| control_command | 每次指令下发完成 | 与 1.1.3 的控制响应一致 |
| injection_phase | 注射阶段切换 | {task_id, phase} |
| injection_task | 任务进入终态 | {task_id, status, duration_ms ¦ reason} |
| obstacle | 避障事件产生 | 避障事件对象（含 distance_mm、action_taken） |

const ws = new WebSocket('ws://192.168.1.10:8080/api/v1/ws');
ws.onmessage = (e) => {
  const { type, data } = JSON.parse(e.data);
  switch (type) {
    case 'arm_status':      renderArmStatus(data); break;   // 状态条、关节表、TCP 位姿
    case 'control_command': toastCommand(data); break;      // 指令回执
    case 'injection_phase': updateProgressBar(data.phase); break;
    case 'injection_task':  loadTaskDetail(data.task_id); break;
    case 'obstacle':        showObstacleToast(data); break;
  }
};
setInterval(() => ws.readyState === WebSocket.OPEN && ws.send('ping'), 20000);

不想用 WebSocket 也能跑：注射进度就每 500 ms 轮询 GET /injection/tasks/{id}， 机械臂状态每 1 s 轮询 GET /arm/status。但 WebSocket 更省资源，演示效果也更好。

### 1.4 接口清单（共 49 条路径）

#### 1.4.1 系统（2）

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | 健康检查：数据库连通、机械臂驱动类型与在线状态、遥测轮询次数、WS 客户端数 |
| GET | /overview | 首页概览：栏位数、猪只数、设备数、今日注射成功/失败、本周注射数、活动告警数、本周避障次数、今日热成像帧数 |

#### 1.4.2 机械臂状态与审计（3）

| 方法 | 路径 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /arm/status | device_code | 实时直读机械臂，含 6 轴角度/力矩/电流/温度、TCP 位姿、 TCP 六维力、模式、安全状态、当前注射阶段 |
| GET | /arm/status/history | device_code,limit | 查库的遥测采样（默认由后端每 1 秒写入一条） |
| GET | /arm/commands | device_code,command_type,result,limit,offset | 指令审计：谁在何时下发了什么、结果、耗时 |

#### 1.4.3 手动控制（8）

| 方法 | 路径 | 请求体（除公共字段外） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /arm/jog | axis(x/y/z/j1..j6), direction(1/-1)、step、speed_pct | 单步点动 |
| POST | /arm/move/pose | pose{x,y,z,rx,ry,rz}、speed_pct、frame | 直线运动到指定位姿 |
| POST | /arm/move/joint | joint_angles_deg[6]、speed_pct | 关节空间运动 |
| POST | /arm/home | 无 | 回零 |
| POST | /arm/stop | 无 | 暂停/停止当前运动（不切断动力） |
| POST | /arm/mode | mode(idle/manual/auto) | 切换控制模式 |
| POST | /arm/estop | 无 | 急停：无前置条件、幂等、可连点 |
| POST | /arm/estop/reset | 无 | 急停复位（复位后一般还要 /arm/home） |

公共字段：request_id、operator_id、operator_name、device_code（默认 ARM-01）。

#### 1.4.4 自动避障（4）

| 方法 | 路径 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /arm/obstacle/status | device_code | {enabled, active, sensor_type, min_distance_mm, event} |
| POST | /arm/obstacle/enabled | enabled(bool) + 公共字段 | 远程开关避障 |
| GET | /obstacle/events | event_type,task_id,limit,offset | 历史避障事件（分页） |
| GET | /obstacle/events/{event_id} | — | 事件详情（含机械臂原始报文 raw） |

#### 1.4.5 热成像（4）

| 方法 | 路径 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /arm/thermal/latest | device_code | 实时直读最新一帧，含测温参数与 ROI 数组 |
| GET | /arm/thermal/history | device_code,limit | 查库的历史帧 |
| GET | /thermal/captures | task_id,fever_only,limit,offset | 采集记录分页列表（fever_only=true 只看发烧个体） |
| GET | /thermal/captures/{capture_id} | — | 详情 + rois[] + 关联媒体（伪彩图/可见光图/16bit 原始数据） |

关键字段：body_temp_c（猪体表温度，主指标）、injected_site_temp_c（注射点温度）、 ambient_temp_c、is_fever（是否超阈值，默认阈值 40.5 ℃）、emissivity / distance_m（测温参数，复现必需）。

#### 1.4.6 自动注射（7，核心业务）

| 方法 | 路径 | 请求体 / 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /injection/tasks | 见 1.5.3 | 创建任务；auto_start=true 时立即执行 |
| POST | /injection/tasks/{id}/start | 无 | 启动已创建（created）的任务 |
| POST | /injection/tasks/{id}/abort | reason（默认 operator_abort） | 中止执行中的任务 |
| GET | /injection/tasks | status,pen_id,pig_id,limit,offset | 任务列表 |
| GET | /injection/tasks/active | — | 正在执行的任务（没有则 data=null） |
| GET | /injection/tasks/{id} | — | 详情 + 事件时间线 + 关联媒体，结果页用这个 |
| GET | /injection/tasks/{id}/events | limit | 只取时间线 |

注射状态机（前端按这个渲染进度条）：

created → queued → locating → aligning → inserting → injecting → retracting → completed
                                                                            ↘ failed
                                  （任意阶段可 abort）                        ↘ aborted

| 阶段 | 中文标签 |
| --- | --- |
| locating | 定位注射点 |
| aligning | 机械臂对位 |
| inserting | 进针 |
| injecting | 注药 |
| retracting | 退针 |
| completed | 完成 |

#### 1.4.7 报表（8，给图表页）

| 方法 | 路径 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /reports/injections/daily | days（默认 14） | 按天：总数/成功/失败/成功率/平均耗时/平均剂量/平均峰值力 |
| GET | /reports/injections/failure-reasons | days（默认 30） | 失败原因分布 |
| GET | /reports/injections/phase-durations | days（默认 30） | 各阶段平均/最大/最小耗时（找瓶颈） |
| GET | /reports/alarms/summary | days（默认 7） | 告警按等级/分类统计 |
| GET | /reports/thermal/trend | pig_id,days | 体温趋势折线 |
| GET | /reports/obstacles/summary | days（默认 7） | 避障按类别/按动作统计 |
| GET | /reports/pig-production | limit | 每头猪的注射次数与最近注射时间 |
| GET | /reports/vision/recent | limit | 最近视觉检测记录 |

#### 1.4.8 台账（11）

| 方法 | 路径 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET / POST | /pens | — | 栏位列表 / 新增 |
| PUT / DELETE | /pens/{pen_id} | — | 修改 / 删除 |
| GET / POST | /pigs | pen_id,ear_tag | 猪只列表 / 新增 |
| PUT / DELETE | /pigs/{pig_id} | — | 修改 / 删除（没有 GET 单条，列表里取） |
| GET / POST | /operators | — | 操作员列表 / 新增 |
| GET | /devices | device_type | 设备列表（arm/camera…） |
| GET | /devices/{device_code} | — | 设备详情 |
| GET | /devices/{device_code}/heartbeats | limit | 心跳历史（含控制柜温度、运行时长） |

栏位 pens 里带 guardrail_camera_code（护栏相机）、arm_camera_code（臂上相机）、 arm_device_code（机械臂），双摄像头方案就体现在这里。

#### 1.4.9 告警（3）

| 方法 | 路径 | 参数 / 请求体 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /alarms | status,level,category,limit,offset | 列表。status=active、level=critical 是常用的两个筛选 |
| POST | /alarms/{id}/acknowledge | {"operator_id": 1} | 确认（已确认的会返回 404） |
| POST | /alarms/{id}/clear | 无 | 关闭 |

同类告警后端做了 60 秒去重，前端不需要自己去重。

#### 1.4.10 媒体（4）

| 方法 | 路径 | 参数 / 请求体 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /media | multipart/form-data：file、category、asset_type、task_id、device_id | 上传 |
| GET | /media | category,task_id,asset_type,limit,offset | 列表 |
| GET | /media/{id} | — | 元数据（含 url） |
| GET | /media/{id}/content | — | 二进制流，<img src="..."> 直接用 |

前端只用 media.id 或响应里的 url，不要拼服务器磁盘路径。

### 1.5 关键请求 / 响应示例

#### 1.5.1 GET /arm/status

{
  "device_code": "ARM-01",
  "device_online": true,
  "control_mode": "manual",
  "servo_power_on": true,
  "estop_pressed": false,
  "is_moving": false,
  "motion_done": true,
  "speed_override_pct": 20.0,
  "safety_state": "normal",
  "joint_angles_deg": [2.0, -35.0, 62.0, 0.0, 48.0, 0.0],
  "joint_torques": [3.8, 8.9, 12.8, 3.5, 10.7, 3.5],
  "joint_currents_a": [0.84, 0.1, 2.04, 0.8, 1.76, 0.8],
  "joint_temps_c": [38.1, 39.8, 41.1, 38.0, 40.4, 38.0],
  "tcp_pose": { "x": 501.2, "y": -12.0, "z": 640.5, "rx": 228.0, "ry": 0.0, "rz": 0.0 },
  "tcp_force": { "fx": 0, "fy": 0, "fz": 0, "tx": 0, "ty": 0, "tz": 0 },
  "tool_frame": "TOOL-01",
  "payload_kg": 1.2,
  "obstacle_avoidance_enabled": true,
  "obstacle_distance_mm": null,
  "error_code": null,
  "error_message": null,
  "warning_codes": [],
  "queue_len": 0,
  "uptime_s": 934,
  "firmware_version": "mock-1.0.0",
  "controller_temp_c": 46.3,
  "injection": null
}

control_mode 取值：idle / manual / auto / homing / estop / fault。 建议把 estop 和 fault 渲染成红色状态条，并在 estop 时禁用所有运动按钮。

#### 1.5.2 急停链路（演示时最出彩的一段）

await post('/arm/estop', {});                    // 1) 急停，任何状态下都能成功
// 2) 状态推送里 control_mode 变成 "estop"
await post('/arm/jog', { axis: 'x', direction: 1, step: 5 });  // 3) 409 estop_active
await post('/arm/estop/reset', {});              // 4) 复位
await post('/arm/home', {});                     // 5) 回零

#### 1.5.3 POST /injection/tasks（创建注射任务）

{
  "request_id": "6f1c9b1e-6b0f-4c1a-9d6e-2b8f4c0a7e11",
  "operator_id": 1,
  "operator_name": "张伟",
  "pen_id": 1,
  "pig_id": 1,
  "mode": "auto",
  "batch_no": "BATCH-20260917-AM",
  "drug_name": "猪瘟疫苗",
  "drug_batch_no": "B20260917",
  "dose_target_ml": 2.0,
  "depth_mm": 3.5,
  "needle_id": "N-001",
  "target_source": "guardrail_camera",
  "target_point_base": { "x": 420.0, "y": 30.0, "z": 760.0 },
  "target_confidence": 0.93,
  "auto_start": true
}

响应（201）：

{
  "ok": true,
  "started": true,
  "data": { "id": 3, "task_no": "T20260917-0003", "status": "queued", "…": "…" }
}

拿到 data.id 之后：

- 靠 WebSocket 的 injection_phase 更新进度条；

- 收到 injection_task 且 status 为 completed / failed 时，调 GET /injection/tasks/{id} 拉完整详情做结果页。

#### 1.5.4 GET /injection/tasks/{id}（结果页数据，节选）

{
  "ok": true,
  "data": {
    "id": 3,
    "task_no": "T20260917-0003",
    "ear_tag_snapshot": "PIG-0001",
    "status": "completed",
    "target_point_base": { "x": 420.0, "y": 30.0, "z": 760.0, "frame": "base" },
    "actual_entry_point": { "x": 420.0, "y": 30.0, "z": 760.0, "frame": "base" },
    "target_depth_mm": 3.5,
    "actual_depth_mm": 3.5,
    "position_error_mm": null,
    "dose_target_ml": 2.0,
    "dose_ml": 2.0,
    "peak_force_n": 0.0,
    "body_temp_c": 39.33,
    "ambient_temp_c": 26.53,
    "started_at": "2026-09-17T22:40:37.867027+08:00",
    "finished_at": "2026-09-17T22:40:43.400834+08:00",
    "duration_ms": 5531,
    "phase_durations_ms": {
      "locating": 1205, "aligning": 1504, "inserting": 1006, "injecting": 1008, "retracting": 806
    },
    "obstacle_triggered": false,
    "retry_count": 0
  },
  "events": [
    { "event_type": "created", "phase": "created", "message": "任务已创建",
      "occurred_at": "2026-09-17T22:40:37.864375+08:00" },
    { "event_type": "phase_change", "phase": "locating", "message": "进入阶段：定位注射点",
      "occurred_at": "2026-09-17T22:40:37.869029+08:00" },
    { "event_type": "phase_change", "phase": "completed", "message": "注射完成，总耗时 5531 ms",
      "occurred_at": "2026-09-17T22:40:43.400834+08:00" }
  ],
  "media": []
}

events[] 是答辩时最好用的材料：一条时间线完整证明"定位 → 对位 → 进针 → 注药 → 退针"都真的执行了。

### 1.6 页面 → 接口映射（前端排期参考）

| 页面 | 主要接口 |
| --- | --- |
| 首页概览 | GET /overview、GET /reports/injections/daily、GET /alarms?status=active |
| 实时监控 | WS /ws、GET /arm/status、GET /arm/thermal/latest、POST /arm/estop |
| 手动控制 | POST /arm/{jog,move/pose,move/joint,home,stop,mode}、GET /arm/obstacle/status |
| 自动注射 | POST /injection/tasks、WS 的 injection_phase/injection_task、POST .../abort |
| 注射记录 | GET /injection/tasks、GET /injection/tasks/{id} |
| 热成像 | GET /thermal/captures、GET /arm/thermal/history、GET /reports/thermal/trend |
| 避障 | GET /obstacle/events、GET /reports/obstacles/summary |
| 告警中心 | GET /alarms、POST /alarms/{id}/acknowledge |
| 设备管理 | GET /devices、GET /devices/{code}/heartbeats |
| 数据报表 | GET /reports/* |
| 台账管理 | /pens、/pigs、/operators |

### 1.7 当前不提供的能力（别等我们）

- 鉴权 / 登录态：v1 没有 Token，只允许可信局域网。后续加 JWT 时接口路径不变。

- 实时视频流：热成像/可见光的视频流不在本服务内。

- 轨迹动画回放：只存遥测采样点，没有做插值动画接口。

- 多任务并发：一次只允许一个注射任务执行，第二个会被拒（injection_busy）。

- 修改历史数据：injection_tasks / control_commands / alarms 是审计数据，只能追加不能改。

- 视觉定位算法本体：后端只接收 target_point_base，不做图像识别。

## 第 2 章 数据库数据字典

数据库：PostgreSQL 17 · 库 pig_injection · 用户 pigadmin · schema public · 时区 Asia/Shanghai

表结构的唯一权威是 backend/app/models.py。backend/sql/schema.sql 是它的自动导出 （uv run python scripts/dump_schema.py），不要手改 SQL，改了会被下次导出覆盖。 本章字段明细由运行中的数据库实时导出，与代码严格一致。

### 2.1 表清单总览（17 张）

| # | 表名 | 分类 | 写什么 | 谁写入 | 写入频率 | 当前行数 | 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | operators | 台账 | 操作员账号与角色 | 手工 | 极低 | 1 | 永久 |
| 2 | pens | 台账 | 栏位/猪舍，含双相机与机械臂绑定 | 手工 | 极低 | 1 | 永久 |
| 3 | pigs | 台账 | 猪只档案（耳标、品种、日龄、体重） | 手工 | 低 | 2 | 永久 |
| 4 | devices | 台账 | 设备台账（机械臂、护栏相机、臂上相机、红外相机） | 手工/自动 | 低 | 4 | 永久 |
| 5 | device_heartbeats | 实时状态 | 设备心跳：在线、固件版本、运行时长、控制柜温度 | 遥测轮询 | 1 条/秒/设备 | 829 | 30 天 |
| 6 | arm_status_samples | 实时状态 | 机械臂全量遥测快照（关节、TCP、力、模式、错误码） | 遥测轮询 | 1 条/秒 | 829 | 30 天 |
| 7 | control_commands | 指令审计 | 每一条下发指令：类型、参数、结果、耗时、操作员 | 指令通道 | 每次操作 | 18 | 永久 |
| 8 | manual_control_sessions | 指令审计 | 一段手动操作会话（谁从几点到几点手动操控） | 指令通道 | 每次会话 | 0 | 永久 |
| 9 | injection_tasks | 注射主线 | 注射任务全生命周期，含精度指标与阶段耗时 | 状态机 | 每针 1 条 | 3 | 永久 |
| 10 | injection_events | 注射主线 | 任务过程时间线（阶段切换、进针、注药、异常） | 状态机 | 每针约 11 条 | 33 | 永久 |
| 11 | vision_detections | 感知 | 视觉检测结果（护栏相机/臂上相机识别到的猪只与注射点） | 前端上报/外包方 | 每帧 | 0 | 90 天 |
| 12 | thermal_captures | 感知 | 热成像整帧：温度统计 + 测温参数 + 媒体关联 | 遥测轮询 | 1 条/秒 | 829 | 90 天 |
| 13 | thermal_rois | 感知 | 一帧里的多个感兴趣区域（注射点、背部平均等） | 遥测轮询 | 2 条/帧 | 1658 | 90 天 |
| 14 | obstacle_events | 感知 | 避障事件：距离、方位、类别、采取的动作 | 遥测轮询 | 事件触发 | 23 | 90 天 |
| 15 | media_assets | 媒体 | 图片/视频/16bit 原始温度数据等文件元数据 | 上传接口 | 按需 | 0 | 90 天 |
| 16 | alarms | 告警 | 告警记录（体温异常、电机过温、急停、通信中断） | 后端判定 | 事件触发 | 0 | 永久 |
| 17 | system_events | 运维 | 服务启停、驱动切换、配置变更等系统级事件 | 后端 | 极低 | 0 | 永久 |

数据量估算（答辩/部署参考）

| 场景 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 遥测类表（5、6、12、13） | 1 条/秒 × 3600 × 24 ≈ 86 400 条/天/表 | 单表约 260 万条/月，必须配定期清理 |
| 注射主线（9、10） | 假设 200 头 × 每天 1 针 = 200 针/天 | injection_tasks 约 6000 条/月，可忽略 |
| 指令审计（7） | 手动调试期 500 次/天 | 约 1.5 万条/月，可忽略 |

保留策略由 TELEMETRY_RETENTION_DAYS（默认 30 天）控制，后续可加定时任务清理。 台账、注射、指令、告警这四类永久保留，是答辩与溯源材料。

### 2.2 逐表字段明细

说明：PK 主键，UQ 唯一，FK 外键，可空 为 YES 表示允许为空。 所有 jsonb 字段都保留了机械臂侧的结构化原样数据，便于后续扩展不用改表。

#### 2.2.1 operators · 操作员

谁在操作设备。所有指令、注射任务、告警确认都能追溯到具体操作员，是审计链的起点。

字段数 9 · 当前行数 1

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| username | varchar(64) | NO | UQ | 登录名（唯一） |
| display_name | varchar(64) | YES |  | 显示名 |
| role | varchar(24) | NO |  | admin |
| password_hash | varchar(255) | YES |  | 口令哈希（v1 未启用登录，预留） |
| active | bool | NO |  | 是否启用 |
| last_login_at | timestamptz | YES |  | 最近登录时间 |
| created_at | timestamptz | NO |  | 创建时间 |
| updated_at | timestamptz | NO |  | 最后更新时间 |

#### 2.2.2 pens · 栏位 / 猪舍

一个栏位就是一个作业单元。这里绑定了护栏相机、臂上相机和机械臂三台设备，双摄像头方案落在这一张表上。

字段数 13 · 当前行数 1

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| pen_code | varchar(64) | NO | UQ | 栏位编号，如 A-01 |
| pen_name | varchar(128) | YES |  | 栏位名称 |
| barn | varchar(64) | YES |  | 栋舍 |
| area_name | varchar(128) | YES |  | 区域/单元 |
| capacity | integer | YES |  | 设计存栏头数 |
| guardrail_camera_code | varchar(64) | YES |  | 护栏相机 device_code |
| arm_camera_code | varchar(64) | YES |  | 臂上相机 device_code |
| arm_device_code | varchar(64) | YES |  | 该栏位机械臂 device_code |
| status | varchar(24) | NO |  | active |
| remark | text | YES |  | 备注 |
| created_at | timestamptz | NO |  | 创建时间 |
| updated_at | timestamptz | NO |  | 最后更新时间 |

#### 2.2.3 pigs · 猪只档案

养殖台账主体。注射时必须能回答“这头猪打过没、打过几次、什么时候打的”。

字段数 12 · 当前行数 2

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| ear_tag | varchar(64) | YES | UQ | 耳标号 |
| pen_id | bigint | YES | FK | 关联 pens.id |
| breed | varchar(64) | YES |  | 品种 |
| sex | varchar(16) | YES |  | 性别 |
| birth_date | date | YES |  | 出生日期 |
| weight_kg | numeric(6,2) | YES |  | 体重 kg |
| health_status | varchar(24) | NO |  | healthy |
| last_injection_at | timestamptz | YES |  | 最近一次注射时间 |
| remark | text | YES |  | 备注 |
| created_at | timestamptz | NO |  | 创建时间 |
| updated_at | timestamptz | NO |  | 最后更新时间 |

#### 2.2.4 devices · 设备台账

机械臂、护栏相机、臂上相机、红外相机统一登记在此，用 device_code 作为全局唯一编号。

字段数 17 · 当前行数 4

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| device_code | varchar(64) | NO | UQ | 内部唯一编号，如 ARM-01 |
| device_type | varchar(32) | NO |  | arm |
| vendor | varchar(64) | YES |  | 厂商/外包方 |
| model | varchar(64) | YES |  | 设备型号 |
| serial_number | varchar(128) | YES |  | 设备序列号 |
| firmware_version | varchar(64) | YES |  | 固件版本 |
| protocol | varchar(32) | YES |  | http |
| endpoint | varchar(255) | YES |  | 如 http://192.168.1.50:6000 |
| mounted_on | varchar(32) | YES |  | guardrail |
| pen_id | bigint | YES | FK | 关联 pens.id |
| installed_at | timestamptz | YES |  | 安装日期 |
| status | varchar(24) | NO |  | online |
| last_seen_at | timestamptz | YES |  | 最近一次在线时间 |
| remark | text | YES |  | 备注 |
| created_at | timestamptz | NO |  | 创建时间 |
| updated_at | timestamptz | NO |  | 最后更新时间 |

#### 2.2.5 device_heartbeats · 设备心跳

设备是否在线、固件版本、运行多久。用于画在线率曲线、判断异常重启。高频写入，30 天滚动清理。

字段数 11 · 当前行数 829

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| device_id | bigint | NO | FK | 关联 devices.id |
| online | bool | NO |  | 是否在线 |
| latency_ms | integer | YES |  | 网关到设备的往返耗时 |
| firmware_version | varchar(64) | YES |  | 固件版本 |
| controller_temp_c | numeric(5,2) | YES |  | 控制柜/主板温度 |
| uptime_s | bigint | YES |  | 设备本次上电运行时长 |
| error_code | varchar(64) | YES |  | 错误码（稳定枚举） |
| error_message | text | YES |  | 错误说明 |
| raw | jsonb | YES |  | 原始心跳报文 |
| sampled_at | timestamptz | NO |  | 采样时间 |

#### 2.2.6 arm_status_samples · 机械臂遥测快照

每秒一条的机械臂“体检报告”。关节角、TCP 位姿、末端六维力、模式、安全状态、错误码全在这里，回放轨迹和排查故障都靠它。

字段数 30 · 当前行数 829

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| device_id | bigint | NO | FK | 关联 devices.id |
| control_mode | varchar(24) | NO |  | idle |
| servo_power_on | bool | YES |  | 伺服使能 |
| estop_pressed | bool | YES |  | 急停是否按下 |
| is_moving | bool | YES |  | 是否正在运动 |
| motion_done | bool | YES |  | 是否运动到位 |
| speed_override_pct | numeric(5,2) | YES |  | 速度倍率 0-100 |
| safety_state | varchar(32) | YES |  | normal |
| joint_angles_deg | jsonb | YES |  | [J1..J6] 角度 |
| joint_velocities | jsonb | YES |  | 各轴角速度 deg/s |
| joint_torques | jsonb | YES |  | 各轴力矩 N·m |
| joint_currents_a | jsonb | YES |  | 各轴电流 A |
| joint_temps_c | jsonb | YES |  | 各轴电机温度 ℃ |
| tcp_pose | jsonb | YES |  | {x,y,z,rx,ry,rz} mm/deg |
| tcp_quaternion | jsonb | YES |  | {qw,qx,qy,qz} |
| tcp_linear_velocity | jsonb | YES |  | {vx,vy,vz} mm/s |
| tcp_force | jsonb | YES |  | 末端六维力/力矩 {fx,fy,fz,tx,ty,tz} |
| tool_frame | varchar(32) | YES |  | 工具坐标系编号 |
| base_frame | varchar(32) | YES |  | 基坐标系编号 |
| payload_kg | numeric(6,3) | YES |  | 负载 |
| obstacle_avoidance_enabled | bool | YES |  | 避障功能是否开启 |
| obstacle_distance_mm | numeric(8,2) | YES |  | 最近障碍物距离 |
| error_code | varchar(64) | YES |  | 错误码（稳定枚举） |
| error_message | text | YES |  | 错误说明 |
| warning_codes | jsonb | YES |  | 告警码列表 |
| queue_len | integer | YES |  | 机械臂内部指令队列长度 |
| active_command_id | uuid | YES |  | 正在执行的 control_commands.request_id |
| raw | jsonb | YES |  | 机械臂 status 接口原始返回 |
| sampled_at | timestamptz | NO |  | 采样时间 |

#### 2.2.7 control_commands · 指令审计

每一次点动、回零、急停、模式切换都留痕：谁、何时、指令名、参数、是否被受理、耗时多少。答辩演示“可追溯”主要看这张表。

字段数 18 · 当前行数 18

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| request_id | uuid | NO | UQ | 幂等键 |
| device_id | bigint | NO | FK | 关联 devices.id |
| operator_id | bigint | YES | FK | 关联 operators.id |
| task_id | bigint | YES |  | 若该指令属于某次注射任务 |
| command_type | varchar(48) | NO |  | estop |
| source | varchar(24) | NO |  | web |
| client_ip | varchar(64) | YES |  | 发起请求的客户端 IP |
| payload | jsonb | YES |  | 下发给机械臂的参数原文 |
| result | varchar(24) | NO |  | pending |
| accepted | bool | YES |  | 机械臂是否受理 |
| reject_reason | text | YES |  | 拒绝原因 |
| arm_command_id | varchar(128) | YES |  | 机械臂返回的指令号 |
| error_code | varchar(64) | YES |  | 错误码（稳定枚举） |
| response | jsonb | YES |  | 机械臂原始返回 |
| duration_ms | integer | YES |  | 耗时（毫秒） |
| created_at | timestamptz | NO |  | 创建时间 |
| completed_at | timestamptz | YES |  | 完成时间 |

#### 2.2.8 manual_control_sessions · 手动操控会话

把连续的点动聚合成一段“手动操作”，用于统计人工介入时长。

字段数 13 · 当前行数 0

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| session_id | uuid | NO | UQ | 会话编号 |
| device_id | bigint | NO | FK | 关联 devices.id |
| operator_id | bigint | YES | FK | 关联 operators.id |
| operator_name | varchar(64) | YES |  | 操作员姓名（冗余字段，避免联表） |
| client_ip | varchar(64) | YES |  | 发起请求的客户端 IP |
| started_at | timestamptz | NO |  | 开始时间 |
| ended_at | timestamptz | YES |  | 结束时间 |
| end_reason | varchar(32) | YES |  | normal |
| jog_command_count | integer | NO |  | 点动指令次数 |
| max_speed_pct | numeric(5,2) | YES |  | 本次会话用过的最大速度倍率 |
| estop_triggered | bool | NO |  | 本次会话是否触发过急停 |
| remark | text | YES |  | 备注 |

#### 2.2.9 injection_tasks · 注射任务

整个系统的主线数据，一针一条。除了业务信息，还记录了实际进针深度、位置偏差、峰值阻力、阶段耗时这些精度指标。

字段数 41 · 当前行数 3

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| task_no | varchar(64) | NO | UQ | 业务编号 T20260917-0001 |
| batch_no | varchar(64) | YES |  | 批次巡视编号，一次巡视含多条注射任务 |
| device_id | bigint | NO | FK | 关联 devices.id |
| pen_id | bigint | YES | FK | 关联 pens.id |
| pig_id | bigint | YES | FK | 关联 pigs.id |
| ear_tag_snapshot | varchar(64) | YES |  | 执行时读到的耳标，避免后续档案被改 |
| operator_id | bigint | YES | FK | 关联 operators.id |
| operator_name | varchar(64) | YES |  | 操作员姓名（冗余字段，避免联表） |
| mode | varchar(24) | NO |  | auto |
| status | varchar(24) | NO |  | created |
| fail_reason | varchar(64) | YES |  | 结构化的失败原因码 |
| fail_message | text | YES |  | 失败详细说明 |
| target_source | varchar(32) | YES |  | guardrail_camera |
| target_point_base | jsonb | YES |  | 基坐标系目标 {x,y,z} mm |
| target_point_pixel | jsonb | YES |  | 图像像素坐标 {u,v,width,height,frame_id} |
| target_confidence | numeric(5,4) | YES |  | 定位置信度 0-1 |
| target_depth_mm | numeric(6,2) | YES |  | 计划进针深度 |
| target_angle_deg | numeric(6,2) | YES |  | 计划进针角度 |
| actual_entry_point | jsonb | YES |  | 实际进针点 {x,y,z} |
| actual_depth_mm | numeric(6,2) | YES |  | 实际进针深度 |
| actual_angle_deg | numeric(6,2) | YES |  | 实际进针角度 deg |
| position_error_mm | numeric(6,2) | YES |  | 目标与实际偏差 |
| needle_id | varchar(64) | YES |  | 针头编号，用于计数更换 |
| drug_name | varchar(128) | YES |  | 药品名称 |
| drug_batch_no | varchar(64) | YES |  | 药品批号 |
| dose_ml | numeric(6,3) | YES |  | 实际注射剂量 ml |
| dose_target_ml | numeric(6,3) | YES |  | 计划剂量 |
| peak_force_n | numeric(6,3) | YES |  | 进针阻力峰值 N |
| peak_torque_nm | numeric(6,3) | YES |  | 进针阻力峰值力矩 N·m |
| body_temp_c | numeric(5,2) | YES |  | 注射部位体表温度 ℃ |
| ambient_temp_c | numeric(5,2) | YES |  | 环境温度 ℃ |
| started_at | timestamptz | YES |  | 开始时间 |
| finished_at | timestamptz | YES |  | 结束时间 |
| duration_ms | integer | YES |  | 耗时（毫秒） |
| phase_durations_ms | jsonb | YES |  | {locating, aligning, inserting, injecting, retracting} 各阶段耗时 |
| obstacle_triggered | bool | NO |  | 本次任务是否触发过避障 |
| retry_count | integer | NO |  | 重试次数 |
| raw | jsonb | YES |  | 机械臂 start_injection 的原始返回 |
| created_at | timestamptz | NO |  | 创建时间 |
| updated_at | timestamptz | NO |  | 最后更新时间 |

#### 2.2.10 injection_events · 注射过程事件

一条时间线，把“定位 → 对位 → 进针 → 注药 → 退针 → 完成”每一步都盖了时间戳，前端结果页直接渲染这个数组。

字段数 7 · 当前行数 33

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| task_id | bigint | NO | FK | 关联 injection_tasks.id |
| event_type | varchar(48) | NO |  | phase_change |
| phase | varchar(24) | YES |  | 所属注射阶段 |
| message | text | YES |  | 该事件的中文说明，可直接展示 |
| payload | jsonb | YES |  | 该事件的附加数据（jsonb），如剂量、阶段耗时 |
| occurred_at | timestamptz | NO |  | 事件发生时间 |

#### 2.2.11 vision_detections · 视觉检测记录

护栏相机/臂上相机识别出的猪只位置与注射点候选，含置信度与像素坐标，用于定位算法效果评估。

字段数 17 · 当前行数 0

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| device_id | bigint | YES | FK | 关联 devices.id |
| camera_role | varchar(24) | NO |  | guardrail |
| task_id | bigint | YES | FK | 关联 injection_tasks.id |
| frame_seq | bigint | YES |  | 帧序号 |
| class_name | varchar(48) | NO |  | pig |
| detected | bool | NO |  | 是否检测到目标 |
| confidence | numeric(5,4) | YES |  | 置信度 0-1 |
| pig_id | bigint | YES | FK | 关联 pigs.id |
| track_id | varchar(64) | YES |  | 跟踪 ID |
| bbox | jsonb | YES |  | {x1,y1,x2,y2} 像素坐标 |
| keypoints | jsonb | YES |  | 关键点/背脊线折线 |
| injection_point_pixel | jsonb | YES |  | {u,v} 建议注射点 |
| distance_mm | numeric(8,2) | YES |  | 相机到目标距离（深度） |
| image_asset_id | bigint | YES |  | 关联 media_assets.id |
| raw | jsonb | YES |  | 设备原始报文（jsonb，原样保留） |
| captured_at | timestamptz | NO |  | 采集时间 |

#### 2.2.12 thermal_captures · 热成像采集

一整帧热图：最高/最低/平均/中心温度 + 测温参数（发射率、距离、环境温度）。没有测温参数的温度数据不可复现，所以这些列是必存的。

字段数 27 · 当前行数 829

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| device_id | bigint | YES | FK | 关联 devices.id |
| task_id | bigint | YES | FK | 关联 injection_tasks.id |
| capture_no | varchar(64) | YES |  | 采集编号 |
| frame_seq | bigint | YES |  | 帧序号 |
| emissivity | numeric(4,2) | YES |  | 发射率，猪体表一般 0.95-0.98 |
| distance_m | numeric(5,2) | YES |  | 测温距离 m |
| reflected_temp_c | numeric(5,2) | YES |  | 反射温度补偿 |
| atmospheric_temp_c | numeric(5,2) | YES |  | 大气温度 ℃（测温参数） |
| humidity_pct | numeric(5,2) | YES |  | 相对湿度 |
| temp_range_min_c | numeric(5,2) | YES |  | 量程下限 |
| temp_range_max_c | numeric(5,2) | YES |  | 量程上限 |
| temp_max_c | numeric(5,2) | YES |  | 最高温度 ℃ |
| temp_min_c | numeric(5,2) | YES |  | 最低温度 ℃ |
| temp_avg_c | numeric(5,2) | YES |  | 平均温度 ℃ |
| temp_center_c | numeric(5,2) | YES |  | 画面中心点温度 |
| matrix_width | integer | YES |  | 原始温度矩阵宽 |
| matrix_height | integer | YES |  | 原始温度矩阵高 |
| body_temp_c | numeric(5,2) | YES |  | 猪体表 ROI 平均温度 |
| injected_site_temp_c | numeric(5,2) | YES |  | 注射点温度 |
| ambient_temp_c | numeric(5,2) | YES |  | 环境温度 |
| is_fever | bool | YES |  | 是否判定为发热异常 |
| thermal_asset_id | bigint | YES |  | 伪彩图 media_assets.id |
| visible_asset_id | bigint | YES |  | 同帧可见光图 media_assets.id |
| raw_asset_id | bigint | YES |  | 16bit 原始温度数据 media_assets.id |
| raw | jsonb | YES |  | 设备原始报文（jsonb，原样保留） |
| captured_at | timestamptz | NO |  | 采集时间 |

#### 2.2.13 thermal_rois · 热成像 ROI

一帧里的多个感兴趣区域（注射点、背部平均等），每个区域单独存最高/最低/平均温度。

字段数 9 · 当前行数 1658

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| thermal_capture_id | bigint | NO | FK | 关联 thermal_captures.id |
| roi_name | varchar(64) | NO |  | injection_site |
| shape | varchar(16) | YES |  | rect |
| geometry | jsonb | YES |  | 像素坐标几何 |
| temp_max_c | numeric(5,2) | YES |  | 最高温度 ℃ |
| temp_min_c | numeric(5,2) | YES |  | 最低温度 ℃ |
| temp_avg_c | numeric(5,2) | YES |  | 平均温度 ℃ |
| created_at | timestamptz | NO |  | 创建时间 |

#### 2.2.14 obstacle_events · 避障事件

机械臂遇到障碍物的记录：距离、方位、类别、当时的动作与降速比例。自动避障功能的证据链。

字段数 20 · 当前行数 23

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| device_id | bigint | YES | FK | 关联 devices.id |
| task_id | bigint | YES | FK | 关联 injection_tasks.id |
| event_type | varchar(32) | NO |  | detected |
| sensor_type | varchar(32) | YES |  | depth_camera |
| obstacle_distance_mm | numeric(8,2) | YES |  | 最近障碍物距离 |
| obstacle_direction | varchar(24) | YES |  | front |
| obstacle_position | jsonb | YES |  | {x,y,z} 障碍物位置 |
| obstacle_bbox | jsonb | YES |  | 视觉检测框 |
| obstacle_class | varchar(48) | YES |  | 障碍物类别：person |
| detection_confidence | numeric(5,4) | YES |  | 检测置信度 0-1 |
| point_cloud_asset_id | bigint | YES |  | 点云/深度图 media_assets.id |
| action_taken | varchar(32) | YES |  | slowdown |
| speed_before_pct | numeric(5,2) | YES |  | 避障前速度倍率 % |
| speed_after_pct | numeric(5,2) | YES |  | 避障后速度倍率 % |
| resumed | bool | YES |  | 是否已恢复作业 |
| detected_at | timestamptz | NO |  | 检测到障碍物的时间 |
| cleared_at | timestamptz | YES |  | 解除时间 |
| duration_ms | integer | YES |  | 避障导致的停顿总时长 |
| raw | jsonb | YES |  | 设备原始报文（jsonb，原样保留） |

#### 2.2.15 media_assets · 媒体资源

伪彩图、可见光图、16bit 原始温度数据、演示录像等文件的元数据；文件本体落在磁盘，库里只存路径与哈希。

字段数 17 · 当前行数 0

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| asset_type | varchar(24) | NO |  | image |
| category | varchar(48) | NO |  | injection_evidence |
| task_id | bigint | YES | FK | 关联 injection_tasks.id |
| device_id | bigint | YES | FK | 关联 devices.id |
| file_path | varchar(512) | NO |  | 服务器相对路径 |
| file_name | varchar(255) | NO |  | 文件名 |
| mime_type | varchar(64) | YES |  | MIME 类型 |
| file_size_bytes | bigint | YES |  | 文件大小（字节） |
| width | integer | YES |  | 像素宽 |
| height | integer | YES |  | 像素高 |
| duration_ms | integer | YES |  | 视频时长 |
| checksum_sha256 | varchar(64) | YES |  | SHA-256 校验值（防篡改） |
| captured_at | timestamptz | YES |  | 采集时间 |
| remark | text | YES |  | 备注 |
| created_at | timestamptz | NO |  | 创建时间 |
| updated_at | timestamptz | NO |  | 最后更新时间 |

#### 2.2.16 alarms · 告警

体温异常、电机过温、急停、通信中断等告警的落库记录，含等级、分类、触发值、确认人。同类告警 60 秒内自动去重。

字段数 19 · 当前行数 0

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| alarm_no | varchar(64) | NO | UQ | 告警编号 AL20260917-0001 |
| device_id | bigint | YES | FK | 关联 devices.id（可空，系统级告警无设备） |
| task_id | bigint | YES | FK | 关联 injection_tasks.id（可空） |
| level | varchar(16) | NO |  | info |
| category | varchar(48) | NO |  | estop |
| code | varchar(64) | YES |  | 设备错误码 |
| title | varchar(128) | NO |  | 告警标题 |
| message | text | YES |  | 说明文案 |
| value | numeric(12,4) | YES |  | 触发值 |
| threshold | numeric(12,4) | YES |  | 阈值 |
| status | varchar(16) | NO |  | active |
| acknowledged_by | bigint | YES | FK | 确认人 operators.id |
| acknowledged_at | timestamptz | YES |  | 确认时间 |
| cleared_at | timestamptz | YES |  | 解除时间 |
| asset_id | bigint | YES |  | 关联证据 media_assets.id |
| raw | jsonb | YES |  | 设备原始报文（jsonb，原样保留） |
| created_at | timestamptz | NO |  | 创建时间 |
| updated_at | timestamptz | NO |  | 最后更新时间 |

#### 2.2.17 system_events · 系统事件

服务启停、驱动切换、配置变更等运维事件。

字段数 7 · 当前行数 0

| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | NO | PK | 主键，自增 |
| event_type | varchar(48) | NO |  | service_start |
| level | varchar(16) | NO |  | debug |
| source | varchar(64) | YES |  | 来源模块 |
| message | text | YES |  | 事件说明 |
| detail | jsonb | YES |  | 明细（jsonb） |
| occurred_at | timestamptz | NO |  | 事件发生时间 |

### 2.3 枚举值速查（前端筛选器 / 下拉框直接用）

| 表.字段 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| injection_tasks.status | created / queued / locating / aligning / inserting / injecting / retracting / completed / failed / aborted | 注射任务状态机，对应进度条 |
| injection_tasks.mode | auto / manual | 自动注射 / 手动注射 |
| injection_tasks.target_source | guardrail_camera / arm_camera / manual_teach | 目标点来源：护栏相机 / 臂上相机 / 人工示教 |
| injection_events.event_type | phase_change / needle_insert / drug_inject / needle_retract / force_sample / vision_detect / obstacle_hit / thermal_sample / alarm / abort / error | 时间线事件类型 |
| arm_status_samples.control_mode | idle / manual / auto / homing / estop / fault | 机械臂当前模式 |
| arm_status_samples.safety_state | normal / reduced / protective_stop / emergency_stop | 安全状态 |
| control_commands.command_type | estop / estop_reset / home / jog / move_pose / move_joint / stop / set_mode / inject_start / inject_abort / thermal_capture / obstacle_enable / obstacle_disable | 指令类型 |
| control_commands.result | pending / running / success / failed / rejected / timeout | 指令执行结果 |
| control_commands.source | web / api / system / local | 指令来源 |
| obstacle_events.event_type | detected / slowdown / stop / reroute / cleared | 避障事件类型 |
| obstacle_events.action_taken | slowdown / stop / retreat / reroute / wait | 采取的避障动作 |
| obstacle_events.obstacle_class | person / rail / pig / equipment / unknown | 障碍物类别 |
| obstacle_events.obstacle_direction | front / left / right / top / bottom / unknown | 障碍物方位 |
| obstacle_events.sensor_type | depth_camera / lidar / ultrasonic / force / vision | 避障传感器类型 |
| alarms.level | info / warning / critical | 告警等级（critical 要弹窗/红条） |
| alarms.category | estop / obstacle / temperature / injection_failed / communication / needle / drug / system | 告警分类 |
| alarms.status | active / acknowledged / cleared | 告警状态 |
| alarms.code | estop_pressed / joint_overheat / arm_unreachable / arm_timeout / 注射失败原因码 | 稳定错误码，前端可据此分流 |
| devices.device_type | arm / camera_guardrail / camera_arm / camera_thermal / controller | 设备类型（对应双相机 + 机械臂） |
| devices.mounted_on | guardrail / arm / fixed / mobile | 安装位置：护栏 / 机械臂 / 固定 / 移动 |
| devices.protocol | http / websocket / modbus_tcp / ros2 / serial | 通信协议 |
| devices.status | online / offline / fault / maintenance | 设备状态 |
| media_assets.category | injection_evidence / thermal / obstacle / snapshot / recording / needle / calibration | 媒体分类 |
| media_assets.asset_type | image / video / thermal_raw / depth / log / other | 媒体类型（thermal_raw = 16bit 原始温度数据） |
| thermal_rois.roi_name | injection_site / back_average / ear_root / max_region | ROI 名称 |
| thermal_rois.shape | rect / polygon / point | ROI 形状 |
| vision_detections.camera_role | guardrail / arm | 哪台相机拍的 |
| vision_detections.class_name | pig / back_line / injection_point / needle / obstacle / person | 检测类别 |
| pigs.health_status | healthy / abnormal / isolated / treated | 健康状态 |
| pens.status | active / inactive / maintenance | 栏位状态 |
| operators.role | admin / operator / viewer | 角色 |
| manual_control_sessions.end_reason | normal / estop / timeout / disconnect / auto_takeover | 会话结束原因 |
| system_events.level | debug / info / warning / error / critical | 日志等级 |
| system_events.event_type | service_start / service_stop / gateway_error / config_change / slow_api / scheduler | 系统事件类型 |

### 2.4 保留策略

| 数据类型 | 策略 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 遥测类（arm_status_samples、device_heartbeats、thermal_captures、thermal_rois） | 默认 30 天滚动清理（TELEMETRY_RETENTION_DAYS） | 量太大，只有近期排障有价值 |
| 感知类（vision_detections、obstacle_events） | 建议 90 天 | 用于算法效果评估 |
| 媒体（media_assets） | 建议 90 天，证据类可长期保留 | category=injection_evidence 的图是答辩材料 |
| 台账（operators/pens/pigs/devices） | 永久 | 主数据 |
| 注射主线（injection_tasks/injection_events） | 永久 | 生产记录 + 答辩材料 |
| 审计（control_commands/manual_control_sessions/alarms/system_events） | 永久 | 追责与溯源 |

### 2.5 本章内容如何再生成

cd backend
uv run python scripts/dump_schema.py           # 导出 DDL 到 sql/schema.sql（含注释）
uv run python scripts/init_db.py               # 按 models.py 建表 / 补表

改了字段之后：改 app/models.py → init_db.py 应用 → dump_schema.py 导出 → 更新本文档第 2 章 → 在群里广播版本号。不要直接改数据库。

## 第 3 章 机械臂必须回传的数据（给外包方）

本章是可以直接转发给外包方的字段清单。总原则： 后端不猜、不推算、不补默认值，凡是要落库的，请由机械臂侧如实回传。

### 3.1 需要你提供的 5 类接口

| # | 接口 | 调用频率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态查询 GET {ARM_PATH_STATUS} | 后端每 1 秒调用一次 | 落库遥测、判定在线/故障/急停 |
| 2 | 手动控制（点动/位姿/关节/回零/停止/急停/复位/模式） | 用户触发 | 透传执行并回执 |
| 3 | 自动注射启动 / 中止 | 每次注射 | 驱动流程并回报阶段与终态数据 |
| 4 | 避障状态与开关 | 每 1 秒 + 事件上报 | 记录避障事件 |
| 5 | 热成像取帧 | 每 1 秒（或按需） | 落库温度与测温参数 |

### 3.2 字段级要求（含落库位置）

#### 3.2.1 状态接口 —— 落 arm_status_samples、device_heartbeats

| 机械臂字段 | 类型 | 必填 | 落库位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| online | bool | ✅ | device_heartbeats.online、devices.status | 设备在线 |
| firmware_version | str | ✅ | devices.firmware_version | 排查“升级后行为变了” |
| uptime_s | int | ○ | device_heartbeats.uptime_s | 判断是否异常重启 |
| controller_temp_c | float | ○ | device_heartbeats.controller_temp_c | 控制柜温度 |
| mode | enum | ✅ | arm_status_samples.control_mode | idle/manual/auto/homing/estop/fault |
| servo_on | bool | ✅ | servo_power_on | 伺服使能 |
| estop | bool | ✅ | estop_pressed | 用于生成 critical 告警 |
| moving | bool | ✅ | is_moving | 是否正在运动 |
| motion_done | bool | ✅ | motion_done | 上一条指令是否到位 |
| speed_override | float | ○ | speed_override_pct | 速度倍率 % |
| safety_state | enum | ○ | safety_state | normal/reduced/protective_stop/emergency_stop |
| joints[6] | float[6] | ✅ | joint_angles_deg | 6 轴角度（deg） |
| joint_velocities[6] | float[6] | ○ | joint_velocities | 角速度 |
| joint_torques[6] | float[6] | ○ | joint_torques | 力矩 N·m |
| joint_currents[6] | float[6] | ○ | joint_currents_a | 电流 A |
| joint_temps[6] | float[6] | ✅ | joint_temps_c | 电机温度（≥75 ℃ 后端自动告警） |
| tcp{x,y,z,rx,ry,rz} | float | ✅ | tcp_pose | 末端位姿，mm / deg |
| tcp_quaternion | object | ○ | tcp_quaternion | 若用四元数则给这个 |
| tcp_velocity | object | ○ | tcp_linear_velocity | 末端线速度 mm/s |
| tcp_force{fx,fy,fz,tx,ty,tz} | float | ✅ | tcp_force、injection_tasks.peak_force_n | 六维力/力矩：判断是否扎到骨头的关键 |
| tool_frame / base_frame | str | ○ | tool_frame / base_frame | 坐标系编号，复现轨迹必需 |
| payload_kg | float | ○ | payload_kg | 当前负载 |
| obstacle_avoidance_enabled | bool | ✅ | obstacle_avoidance_enabled | 避障总开关 |
| obstacle_distance_mm | float | ○ | obstacle_distance_mm | 最近障碍物距离 |
| error_code | str | ✅ | error_code、alarms.code | 稳定枚举，不要用中文句子 |
| error_message | str | ✅ | error_message | 人类可读说明 |
| warnings[] | str[] | ○ | warning_codes | 非致命告警码列表 |
| queue_len | int | ○ | queue_len | 内部指令队列长度 |
| active_command_id | str | ○ | active_command_id | 正在执行的指令号，用于与 control_commands 对账 |
| injection | object | ○ | 不落此表 | 若注射由机械臂内部状态机驱动，见 3.2.3 |

若你能一次返回整个对象最好；也接受扁平命名（如 joint_angle_1 这种）， 我们在 arm_gateway.py 里做映射，但请提前把字段名和单位写进接口文档。

#### 3.2.2 手动控制接口 —— 落 control_commands

| 接口 | 我们下发 | 请你回传 |
| --- | --- | --- |
| 点动 | axis(x/y/z/j1..j6)、direction(±1)、step、speed_pct | accepted、arm_command_id、motion_done；拒绝时给 error_code + message |
| 位姿运动 | pose{x,y,z,rx,ry,rz}、speed_pct、frame | 同上 + actual_pose（实际到达位姿） |
| 关节运动 | joint_angles_deg[6]、speed_pct | 同上 + actual_joints |
| 回零 | 无 | accepted、homed |
| 停止 | 无 | accepted、stopped |
| 急停 | 无 | accepted、estop_pressed。必须幂等、必须无前置条件、可连续调用 |
| 急停复位 | 无 | accepted、estop_pressed=false、requires_home |
| 模式切换 | mode | accepted、control_mode |

拒答要求：处于急停/故障/模式冲突时，必须返回 accepted=false + 稳定 error_code， 不要静默忽略。后端据此给前端返回 HTTP 409。

#### 3.2.3 自动注射接口 —— 落 injection_tasks、injection_events

启动入参（我们下发）：task_no、target_point{x,y,z}、depth_mm、dose_ml、pen_id、pig_id。

启动回传：accepted、arm_task_id、phase、started_at。

终态及过程必须回传下列数据（后端在流程收尾时读取写库）：

| 字段 | 类型 | 落库位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| phase | enum | injection_tasks.status、injection_events.phase | locating/aligning/inserting/injecting/retracting/completed/failed/aborted |
| progress_pct | float | 不落库 | 0-100，用于前端实时进度 |
| actual_entry_point{x,y,z} | object | injection_tasks.actual_entry_point | 实际进针点（基坐标系 mm） |
| actual_depth_mm | float | injection_tasks.actual_depth_mm | 实际进针深度 |
| actual_angle_deg | float | injection_tasks.actual_angle_deg | 实际进针角度 |
| position_error_mm | float | injection_tasks.position_error_mm | 目标点与实际进针点的偏差，精度指标 |
| dose_ml | float | injection_tasks.dose_ml | 实际注入剂量 |
| peak_force_n | float | injection_tasks.peak_force_n | 进针阻力峰值，判断是否扎到骨头 |
| peak_torque_nm | float | injection_tasks.peak_torque_nm | 阻力峰值力矩 |
| phase_durations_ms | object | injection_tasks.phase_durations_ms | {locating, aligning, inserting, injecting, retracting} 各阶段耗时 |
| retry_count | int | injection_tasks.retry_count | 本次任务重试了几次 |
| obstacle_triggered | bool | injection_tasks.obstacle_triggered | 过程中是否触发避障 |
| fail_reason | str | injection_tasks.fail_reason | 结构化失败原因码（失败时必回） |
| finished_at | datetime | injection_tasks.finished_at | 结束时间 |

如果机械臂内部不做状态机（只做单步动作），也可以：后端把流程拆成 “进针/注药/退针”三次调用，每次你要回传动作是否到位 + 实测参数。哪种都行，提前说清楚。

#### 3.2.4 避障接口 —— 落 obstacle_events

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| obstacle_id | str | ✅ | 同一次障碍的唯一编号，用于配对“检测”和“解除” |
| distance_mm | float | ✅ | 障碍物距离 |
| direction | enum | ○ | front/left/right/top/bottom/unknown |
| class | enum | ○ | person/rail/pig/equipment/unknown |
| confidence | float | ○ | 检测置信度 0-1 |
| sensor_type | enum | ○ | depth_camera/lidar/ultrasonic/force/vision |
| action_taken | enum | ✅ | slowdown/stop/retreat/reroute/wait |
| speed_before_pct / speed_after_pct | float | ○ | 避障前后速度倍率，证明真的降速了 |
| detected_at / cleared_at | datetime | ✅ / ○ | 检测到 / 解除的时间 |

#### 3.2.5 热成像接口 —— 落 thermal_captures、thermal_rois、media_assets

温度数值本身不够，测温参数必须一起给，否则数据不可复现、无法写进论文。

| 字段 | 类型 | 必填 | 落库位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| emissivity | float | ✅ | thermal_captures.emissivity | 发射率。猪体表建议 0.95–0.98 |
| distance_m | float | ✅ | thermal_captures.distance_m | 测温距离（m） |
| reflected_temp_c | float | ✅ | thermal_captures.reflected_temp_c | 反射温度 |
| atmospheric_temp_c | float | ✅ | thermal_captures.atmospheric_temp_c | 大气温度 |
| humidity_pct | float | ○ | thermal_captures.humidity_pct | 相对湿度 |
| temp_range_min_c / temp_range_max_c | float | ○ | 同名 | 热像仪量程 |
| temp_max_c / temp_min_c / temp_avg_c / temp_center_c | float | ✅ | 同名 | 全帧统计 |
| temp_center_c | float | ○ | temp_center_c | 画面中心温度 |
| matrix_width / matrix_height | int | ✅ | 同名 | 测温矩阵尺寸（如 640×480） |
| body_temp_c | float | ✅ | thermal_captures.body_temp_c | 猪体表温度，主指标（发烧判定用它） |
| injected_site_temp_c | float | ○ | thermal_captures.injected_site_temp_c | 注射点温度（炎症观察） |
| ambient_temp_c | float | ✅ | thermal_captures.ambient_temp_c | 环境温度 |
| rois[] | array | ○ | thermal_rois | 每个 ROI：roi_name、shape(rect/polygon/point)、geometry(坐标)、temp_max_c、temp_min_c、temp_avg_c |
| captured_at | datetime | ✅ | thermal_captures.captured_at | 采集时间 |
| 伪彩图 JPEG | 文件 | ✅ | media_assets(category=thermal) | 给人看的图 |
| 可见光图 JPEG | 文件 | ○ | media_assets(category=thermal) | 与伪彩图配准 |
| 16bit 原始温度数据 | 文件 | ✅ | media_assets(asset_type=thermal_raw) | 后期复算温度的原始依据 |

ROI 名称建议统一用：injection_site（注射点）、back_average（背部平均）、 ear_root（耳根，猪只体温常用参考位）、max_region（全帧最热点）。

#### 3.2.6 视觉（如果你们一并提供）

落 vision_detections：camera_role(guardrail/arm)、frame_seq、detected、 class_name(pig/back_line/injection_point/needle/obstacle/person)、 confidence、bbox / keypoints、pig_id、captured_at。

### 3.3 单位与格式约定（务必逐条确认）

| 项 | 我们的约定 | 需要你确认 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | mm（含 TCP 位姿、进针深度、避障距离） | 你们返回的是 mm 还是 m？ |
| 角度 | deg | 你们返回的是 deg 还是 rad？ |
| 温度 | ℃ | — |
| 力 / 力矩 | N / N·m | — |
| 时间 | ISO 8601 带时区，如 2026-09-17T22:40:43.400834+08:00 | 时间戳是秒还是毫秒？ |
| 坐标系 | base（基座）/ tool（末端），右手系 | 原点和朝向定义请给图 |
| 关节编号 | j1..j6，对应 joint_angles_deg[0..5] | 与你们轴序号是否一致？ |
| 容错 | 附加字段我们忽略，不会报错 | — |

### 3.4 对外包方的索要清单（9 项）

- 接口文档：路径、方法、请求/响应示例、字段单位。

- 错误码枚举表：每个 error_code 的含义 + 是否可恢复 + 建议动作。

- 急停语义确认：是否幂等？是否无前置条件？复位后是否需要回零？

- 坐标系定义：base/tool 原点位置、朝向、单位，最好给一张示意图。

- 状态接口的完整字段样例：一段真实 JSON（离线报文也行）。

- 注射流程的责任边界：机械臂内部是否维护状态机？阶段名怎么叫？

- 避障语义：传感器类型、触发阈值、可否远程开关、解除条件。

- 热成像参数：分辨率、发射率默认值、是否输出 16bit 原始数据、伪彩图格式。

- 联调环境：能不能给一个 Mock / 仿真实例，或者我们上门联调的时间窗口。

### 3.5 你们改字段时会发生什么

- 字段新增：我们忽略，不影响。

- 字段改名 / 改单位 / 改语义：改 backend/app/services/arm_gateway.py::HttpArmAdapter 的映射即可， 业务代码和前端零改动。但请提前通知，并同步更新本文档版本号。

- 接口路径变更：改 backend/.env 的 ARM_PATH_*，重启即可。

## 第 4 章 环境、启动与自检

### 4.1 一键启动（开发机，Windows）

前置：Python 3.11+、uv、便携版 PostgreSQL（见 docs/03_快速开始.md）。

# 1) 起数据库（便携版，端口 55432）
cd <仓库根>
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File backend\scripts\pg_start.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File backend\scripts\pg_status.ps1

# 2) 建表 + 种子数据（首次或改了 models.py 之后）
cd backend
uv sync
uv run python scripts/init_db.py

# 3) 起后端（前端同学连的时候必须用 0.0.0.0）
uv run uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8080 --reload

- 接口文档：http://127.0.0.1:8080/docs

- 健康检查：http://127.0.0.1:8080/api/v1/health

- 前端同学请把 Base URL 换成你机器的局域网 IP，例如 http://192.168.1.10:8080。

### 4.2 有 Docker 的服务器

docker compose up -d
docker compose logs -f backend

会起 PostgreSQL 17（55432）与后端（8080）两个容器，并自动用 backend/sql/schema.sql 初始化表结构。

### 4.3 自检（每次改完都要跑）

cd backend
uv run pytest -q                        # 26 项单元测试
uv run python scripts/smoke_test.py     # 42 项端到端断言
uv run ruff check app scripts tests     # 静态检查

冒烟测试会按真实使用顺序打一遍全部接口，包括：健康检查、概览、台账、机械臂状态、 点动与幂等验证、回零/停止/模式切换、避障开关、热成像直读与历史、完整自动注射流程 （创建 → 定位 → 对位 → 进针 → 注药 → 退针 → 完成，并校验阶段耗时与事件时间线落库）、 各类报表、遥测历史、指令审计、急停链路（急停 → 状态变 estop → 运动指令被拒 409 → 复位）。

### 4.4 切换到真实机械臂

只改 backend/.env，不要动代码：

ARM_DRIVER=http                          # mock -> http
ARM_BASE_URL=http://<机械臂控制服务IP>:<端口>
ARM_API_TOKEN=<如果对方要鉴权>
ARM_PATH_STATUS=/api/arm/status          # 以下路径按对方文档填
ARM_PATH_JOG=/api/arm/jog
ARM_PATH_MOVE_POSE=/api/arm/move/pose
ARM_PATH_MOVE_JOINT=/api/arm/move/joint
ARM_PATH_HOME=/api/arm/home
ARM_PATH_STOP=/api/arm/stop
ARM_PATH_ESTOP=/api/arm/estop
ARM_PATH_ESTOP_RESET=/api/arm/estop/reset
ARM_PATH_SET_MODE=/api/arm/mode
ARM_PATH_INJECT_START=/api/arm/injection/start
ARM_PATH_INJECT_ABORT=/api/arm/injection/abort
ARM_PATH_THERMAL=/api/arm/thermal/latest
ARM_PATH_OBSTACLE=/api/arm/obstacle/status

若对方字段名与本文档不同，只在 backend/app/services/arm_gateway.py::HttpArmAdapter 里加一层映射。

### 4.5 交付物清单

| # | 交付物 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后端服务源码 | backend/app/ |
| 2 | 数据库表结构（权威） | backend/app/models.py |
| 3 | 数据库 DDL（自动导出） | backend/sql/schema.sql |
| 4 | 建表与种子脚本 | backend/scripts/init_db.py |
| 5 | 端到端冒烟测试 | backend/scripts/smoke_test.py |
| 6 | 本文档（接口契约 + 数据字典） | docs/04_接口契约与数据字典_交付版.md |
| 7 | 数据字典与机械臂参数规格（详版） | docs/01_数据字典与机械臂回传参数规格.md |
| 8 | 前端对接文档 | docs/02_后端接口契约_v1.md |
| 9 | 快速开始 | docs/03_快速开始.md |
| 10 | 容器化部署 | docker-compose.yml、backend/Dockerfile |

### 4.6 版本与变更记录

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-17 | 首版：49 条接口、17 张表、冒烟测试 42/42 通过 |

变更流程：任何一方提出改动 → 后端评估影响面 → 更新本文档并升版本号 → 在群里广播 → 前后端按新版本联调。历史版本只增不改。